1	INFORMACJE OGÓLNE	3

1.1	ADRES INWESTYCJI	3

1.2	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	4

1.3	ZAKRES OPRACOWANIA	4

1.4	MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU	4

1.5	LOKALIZACJA BUDYNKU	4

1.6	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	4

1.7	RODZAJ I PRZEZNACZENIE BUDYNKU	4

1.8	ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE I PROJEKTOWE	5

1.8.1	OBCIĄŻENIA KLIMATYCZNE	5

1.8.2	MATERIAŁY	5

1.9	OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WZNOSZENIA BUDYNKU	5

2	PROJEKT GEOTECHNICZNY	6

2.1	GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA	7

2.2	OPINIA GEOTECHNICZNA	7

3	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE	7

3.1	FUNDAMENTY	7

3.2	ŚCIANY BUDYNKU	8

3.2.1	ŚCIANY MUROWANE	8

3.2.2	ŚCIANY ATTYKI	8

3.3	STROP I STROPODACH ŻELBETOWY	8

3.4	RDZENIE ŻELBETOWE	8

3.5	SŁUPY ŻELBETOWE	8

3.6	SCHODY	9

3.7	POSADZKI	9

3.8	TRYBUNY	9

3.9	RAMA STALOWA	9

3.10	DACH STALOWY	9

3.11	DYLATACJA	9

3.12	PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA	10

3.12.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE	10

3.12.2	UWAGI	10

# INFORMACJE OGÓLNE

## ADRES INWESTYCJI

Adres inwestycji: ul. Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa

Adres Inwestora: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, ul. Oławska 3 a, 
01-494 Warszawa

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wielobranżowy projekt inwestycji polegający na przebudowie i rozbudowie hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Torbruku 40 w Warszawie.

## ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcyjny. Opracowanie zawiera część rysunkową i opisową.

## MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Uzgodnienia z inwestorem

- Projekt architektury-opracowanie równoległe

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanego obiektu

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia branżowe

- Dokumentacja archiwalna powykonawcza

- Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe:

- EN 1990 – Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

- EN 1991 – Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

- EN 1992 – Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

- EN 1996 – Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

- EN 1997 – Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

- PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

- PN-80/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-80/B-02001 Obciążenia stałe. Obciążenia budowli.

- PN-80/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. Obciążenia budowli.

- PN-80/B-02010 Obciążenie śniegiem. Obciążenia w obliczeniach statycznych.

- PN-80/B-02010/Az1 Obciążenie śniegiem, zmiana polskiej normy.

- PN-82/B-02004 Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne.

- PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem. Obciążenia w obliczeniach statycznych.

- PN-88/B-02014 Obciążenie gruntem. Obciążenia budowli.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis gruntów.

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

## LOKALIZACJA BUDYNKU

Planowana inwestycja zlokalizowana na ul. Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa. Dokładna lokalizacja  obiektu zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

## OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Opis stanu istniejącego wg Orzeczenia Technicznego dołączonego do projektu budowlanego oraz projektu architektonicznego.

## RODZAJ I PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Nowoprojektowana część ma bryłę, która w rzucie ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 47,5m x 69,3m.

Budynek  podzielony na trzy segmenty . Konstrukcję budynku projektuje się w układzie mieszanym (układ nośny tworzą ściany zewnętrzne i słupy wewnątrz budynku), dwukondygnacyjną, niepodpiwniczoną. Konstrukcja nowoprojektowanej części stanowią trzy oddzielne segmenty. Poszczególne segmenty stanowią osobne strefy pożarowe. Dodatkowo nowoprojektowana część zostanie oddylatowana od istniejącego obiektu. Konstrukcję nośną dachu nad trybunami stanowi rama stalowa wykonana z profilu IKS 1500-4. Rama jest oparciem dla konstrukcji płatwiowej dachu. Na płatwiach przewidzano blachę trapezową w układzie wieloprzęsłowym.

## ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE I PROJEKTOWE

### OBCIĄŻENIA KLIMATYCZNE

OBCIĄŻENIE WIATREM – I strefa wg PN-EN 1991-1-4

PRZEMARZANIE – hz=1,0m wg PN-81/B-3020.

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM– II strefa wg PN-EN 1991-1-3

### MATERIAŁY

Materiały:

Beton podkładowy: C8/10,

Elementy monolityczne: beton C25/30,

Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S),

Stal konstrukcyjna S235 oraz S355.

Klasy ekspozycji wg PN-B-03264-2002:

XC1 – płyty stropowe,

XC2 – fundamenty,

XC3 – ściany fundamentowe, podwaliny, słupy,

XM2 – posadzki.

## OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WZNOSZENIA BUDYNKU

      - Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych winien jest zapoznać się z treścią kompletnej dokumentacji. Wszystkie projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.

      - Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. Niezbędne jest przeprowadzenie geotechnicznych odbiorów wykopów dla posadowienia fundamentów, a także badania zagęszczenia i nośności nasypów budowlanych.

      - Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy rozpoznać teren i zapoznać się z istniejącym aktualnym uzbrojeniem terenu. Szczególną uwagę należy zwrócić na usytuowanie w obrysie istniejących fundamentów sieci elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych i innych.

      - Osie modularne powinny być naniesione w sposób geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodetę w dzienniku budowy.

      - Przy montażu deskowań należy kontrolować jego dokładność sprawdzając:

- osiowe ustawienie elementu,

- pionowe ustawienie elementu,

- wielkość przesunięć w pionie i poziomie.

      - Nie wolno przystępować do wykonywania słupów żelbetowych bez wcześniejszego obsypania i zagęszczenia gruntu wokół podstawy fundamentu.

      - Wykonywanie elementów żelbetowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Nie dopuszcza się do wbudowywania elementów, których jakość nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Wszystkie elementy używane przy montażu muszą posiadać odpowiedni atest.

      - Przed przystąpieniem do wykonania elementów danego poziomu, każdorazowo należy na poszczególnych poziomach w wyraźny sposób zaznaczyć osie modularne. Wyznaczanie i przenoszenie osi powinien przeprowadzić uprawniony geodeta.

      - UWAGA! Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I. Budownictwo Ogólne oraz warunki BHP jakie obowiązują w budownictwie.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, szczegółami i detalami niezbędnymi do bezpiecznego i prawidłowego wznoszenia budowli.

      - Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem geodezyjnym potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy należy je wznowić przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

      - Przy rozwiązaniach systemowych należy stosować się do wytycznych producenta.

- Przy wykonywaniu elementów żelbetowych konieczny jest każdorazowy odbiór zbrojenia potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

- Wykopy w sąsiedztwie istniejącego budynku, w szczególności poniżej poziomu jej posadowienia realizować w odcinkach o długości maksymalnie 5m aby nie dopuścić do osypania sie gruntu spod fundamentu.

- Zgodnie z normą PN-B-03264 tablica 29 elementy żelbetowe (stropy i ściany) należy betonować odcinkami nie większymi niż 15m z pozostawieniem w części budynku przerw do późniejszego betonowanie (przerwy kompensacyjne) mieszankami o ograniczonym skurczu.

# PROJEKT GEOTECHNICZNY

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowane zostały przez Dageo Andrzej Drążek z Warszawy. Opracowanie to stanowi podstawę do określenia sposobu posadowienia obiektu oraz maksymalnych naprężeń, jakie projektowane fundamenty mogą przenieść.

W Podłużu gruntowym stwierdzono grunty antropogeniczne, próchniczne (gleba) wodnolodowcowe i lodowcowe, Geneza gruntów stanowiła kryterium wydzielania siedmiu warstw geologicznych.

Warstwa I to grunty antropogeniczne (nasypy budowlane). Są to żwiry i piaski stanowiące podsypkę płyt betonowych lotniska. Miąższość warstwy I dochodzi do 0,5 metra. Grunty te występują powyżej poziomu posadowienia

Warstwę II stanowią grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane). Są to mieszaniny piasków, humusu i gruzu. Miąższość nasypów niebudowlanych dochodzi do 0,3 metra. Występują one w rejonie krótszych boków projektowanej rozbudowy hali. Grunty te występują powyżej poziomu posadowienia.

Warstwa III to grunty próchniczne tj. piaski humusowe i gleba. Grunty te zalegają powyżej poziomu posadowienia.

Warstwę IV stanowią grunty wodnolodowcowe sypkie. Są to piaski drobne i piaski pylaste o barwie jasno szarej, brązowej i jasno brązowo szarej. Grunty te występują w górnym zakresie stanu średnio zagęszczonego i w stanie zagęszczonym. Parametry tych gruntów są następujące;

stopień zagęszczenia  	ID = 0,6

ciężar objętościowy	 =1,65 t/m3 dla gruntów mało wilgotnych

=1,9 t/m3 dla gruntów nawodnionych

kąt tarcia wewnętrznego	=31°

moduł ściśliwości	Mo=75 MPa

Warstwa V to grunty wodnolodowcowe spoiste (tzw. mułki). Są to brązowe gliny i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym i półzwartym. Parametry tych gruntów są następujące;

stopień plastyczności	IL = 0,1

ciężar objętościowy	=2,15 t/m3

kąt tarcia wewnętrznego	=16,5°

spójność	c=13 kPa

moduł ściśliwości	Mo=37

Warstwę VI stanowią grunty lodowcowe spoiste gliny zwałowe. Są to ciemno szare gliny piaszczyste. Występują one w stanie półzwartym. Parametry tych gruntów są następujące;

stopień plastyczności	IL = 0,0

ciężar objętościowy	=2,15 t/m3

kąt tarcia wewnętrznego	=22°

spójność	c=20 kPa

moduł ściśliwości	Mo=65

Warstwa VII to grunty lodowcowe sypkie. Są to piaski drobne o barwie jasno szarej. Występują w stanie zagęszczonym. Grunty te występują w postaci soczewy w obrębie glin zwałowych. Nie mają większego znaczenia dla obliczeń projektowych.. Parametry tych gruntów są następujące;

stopień zagęszczenia  		ID = 0,7

ciężar objętościowy	 =2,0 t/m3 dla gruntów mało wilgotnych

kąt tarcia wewnętrznego		=31,5°

moduł ściśliwości		Mo=90 MPa

Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na głębokości od 4,0 do ponad 6 metrów poniżej powierzchni terenu, co odpowiada rzędnym 24,3-26,2 metra powyżej „0”W. Zwierciadło wody gruntowej ma charakter swobodny. W okresie stanów wysokich poziom wód gruntowych może wystąpić o około 1 metr płycej w porównaniu do stanu z okresu wiercenia.

## GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Warunki gruntowe występujące w poziomie posadowienia są proste.

W poziomie posadowienia 1,1mppt wystąpią piaski wodnolodowcowe (warstwa IV) w stanie średnio zagęszczonym oraz mułki wodnolodowcowe (warstwa V) w stanie twardoplastycznym i półzwartym. Grunty te umożliwiają bezpośrednie posadowienie obiektu. Dno wykopów zaleca się pokrywać warstwą chudego betonu po osiągnięciu ich docelowej głębokości. Ma to zapobiec rozmakaniu tych gruntów w czasie opadów. Woda gruntowa nie wystąpi w poziomie posadowienia.

## OPINIA GEOTECHNICZNA

Na przytoczonej opinii geotechnicznej wykonanej przez DAGEO z Warszawy oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji ustala się  I kategorię geotechniczną dla realizacji projektowanego budynku.

# ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

## FUNDAMENTY

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych. Fundamenty należy posadowić na warstwie „chudego” betonu C8/10 grubości min. 10cm.

Wymiary projektowanych fundamentów oraz dokładne rzędne posadowienia zgodnie z częścią graficzną projektu.

Wszystkie fundamenty, zarówno ławy jak i stopy fundamentowe wykonać z betonu C20/25 (B25). Fundamenty zbroić zbrojeniem głównym stalą A-IIIN oraz wyprowadzić z fundamentów pręty starterowe pod słupy i rdzenie ze stali A-IIIN zgodnie z częścią graficzną projektu wykonawczego.

Fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo. Uszczegółowienie izolacji pionowych i poziomych wg projektu architektury.

Przy wykonywaniu fundamentów należy zwrócić szczególną uwagę na struktury gruntów, stosować się ściśle do wytycznych zawartych w dokumentacji geotechnicznej.

W przypadku występowania nasypów niekontrolowanych w poziomie posadowienia fundamentów, nasypy te należy wymienić na zagęszczoną zasypkę piaszczystą mechanicznie do ID>0,60.

Prace fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geologicznym.

## ŚCIANY BUDYNKU

### ŚCIANY MUROWANE

Ściany murowane projektuje się wykonać z ceramiki poryzowanej gr. 25cm w technologii pióro + wpust na zaprawie systemowej murarskiej. Zaprawa cementowo-wapienna klasy M10. Elementami konstrukcyjnymi ścian murowanych są także rdzenie żelbetowe biegnące przez całą wysokość budynku, na których wspierają się żelbetowe belki.

Na obiekcie przewidziano montaż nadproży drzwiowych lub okiennych w postaci belek monolitycznych lub prefabrykowanych belek nadprożowych L19. Belki monolityczne 25x30cm stosowane są w miejscach odzielenie stref przeciw pożarowych, lokalizacja zgodnie z załączonymi rysunkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie otuliny spełniającej warunki PPOŻ. Prefabrykowane nadproża L19 należy również wykonać nad otworami instalacyjnymi dobierając długość belek zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykończenie ścian zewnętrznych wykonać wg projektu architektury. Ściany należy murować na izolacji poziomej.

Ściany murowane w poziomie stropu i stropodachu żelbetowego zakończono monolitycznym wieńcem żelbetowym. W miejscach bezpośredniego oparcia belek i nadproży żelbetowych należy wykonywać poduszki betonowe grubości min. 5cm.

### ŚCIANY ATTYKI

Ściany attyki projektuje się wykonać silki gr. 18cm na zaprawie cienkich spoin. W ścianach lokalnie trzpienie żelbetowe łączące strop z wieńcem attyki. Ściany attykowe wykończone zgodnie z dokumentacją. Wieniec attyki zamyka wieniec o przekroju 18x18cm, zbrojony prętami ze stali A-IIIN. Poziomy attyki zgodnie z częścią graficzną projektu.

## STROP I STROPODACH ŻELBETOWY

Stropy międzykondygnacyjne oraz stropodach projektuje się wykonać jako żelbetowe monolityczne o różnych grubościach 18, 22 i 24cm. Podpory stropu stanowią ściany murowane z wieńcami żelbetowymi w poziomie stropów oraz belki żelbetowe. Wymiary gabarytowe elementów oraz układ zbrojenia pokazano na rysunkach w części graficznej projektu.

Stropy monolityczne wykonane są z betonu klasy C25/30 (B30) i zbrojone stalą zbrojeniową A-IIIN.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie otuliny, zakotwienie prętów zbrojeniowych, odpowiednie zakłady i rozmieszczenie prętów, dozbrojenia otworów, miejsc podporowych czy naroży, zgodnie z częścią graficzną projektu.

Rozformowanie stropu może nastąpić po uzyskaniu przez beton 75% wytrzymałości projektowanej.

Warstwy spadkowe na stropodachu wykonać należy zgodnie z dokumentacją architektoniczną.

Zbrojenie stropów przed zabetonowaniem bezwarunkowo musi być odebrane przez uprawnioną osobę i poprzedzone wpisem do dziennika budowy.

Otworowanie oraz przebicia w stropach rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

## RDZENIE ŻELBETOWE

Rdzenie żelbetowe stanowiące podpory belek oraz usztywnienie ścian murowanych budynku rozmieścić zgodnie z częścią graficzną projektu.

Rdzenie wykonać jako monolityczne z betonu klasy C25/30 (B30) i zazbroić zbrojeniem głównym ze stali A-IIIN.

Zbrojenie pionowe rdzeni należy wystawić poza przerwę roboczą zgodnie z częścią graficzną projektu. Rdzenie żelbetowe o wymiarze jednego z boków 25cm ukryto w grubości ściany. Rdzenie usztywniające należy wykonywać po uprzednim wymurowaniu ścian, tak aby posiadały strzępia zespalające element monolityczny z murowanym. W przypadku wykonywania w pierwszej kolejności rdzeni, należy przewidzieć konieczność wystawienia prętów #4,5 lub płaskowników (łączników) kotwiących w co drugą warstwę pustaka.

Rdzenie żelbetowe połączone są bezpośrednio ławami i stopami fundamentowymi poprzez wystawione z nich pręty starterowe oraz połączone są z belkami i wieńcami żelbetowymi, lub innymi elementami konstrukcyjnymi obiektu.

## SŁUPY ŻELBETOWE

Wszystkie główne słupy w budynku projektuje się jako żelbetowe monolityczne. Słupy zamocowane są na sztywno (utwierdzenie) w monolitycznych stopach fundamentowych. Projektuje się słupy o przekroju kwadratowym oraz okrągłym (wymiary zgodnie z częścią rysunkową). Projektowane słupy stanowią podpory dla belek, płyty trybuny oraz konstrukcji dachu.

Słupy należy wykonać jako monolityczne z betonu klasy C25/30 (B30) i zazbroić zbrojeniem głównym ze stali A-IIIN, zgodnie z częścią graficzną projektu wykonawczego.

Zbrojenie pionowe słupów należy wystawić poza przerwę roboczą zgodnie z projektem wykonawczym. Słupy żelbetowe połączone są bezpośrednio z stopami fundamentowymi poprzez wystawione z nich pręty starterowe oraz połączone są z belkami i wieńcami żelbetowymi, lub innymi elementami konstrukcyjnymi obiektu.

Elementy żelbetowe wykonać w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gładkiej powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu betonu do form.

Betonowanie słupów należy prowadzić w taki sposób by nie dopuścić do rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. Należy w tym celu wykorzystać np. rękaw elastyczny tak aby zrzut betonu nie następował z wysokości wyższej niż 1,0m.

W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i dostosowaną do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Rozformowanie elementów żelbetowych można dokonać po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymałości.

## SCHODY

Wewnątrz projektowanych budynków znajdują się dwie klatki schodowe dwubiegowe oraz jedne schody jednobiegowe.

Dwubiegowe klatki schodowe projektuje się wykonać jako płytowe, żelbetowe monolityczne z betonu  C25/30 (B30) i zbrojone stalą zbrojeniową A-IIIN. Spocznik oraz biegi oparte zostaną na ścianach oraz belkach klatki schodowej. Spoczniki oraz biegi projektuje się grubości 15cm.

Ściany klatek należy wykonać jako murowane zgodnie z częścią graficzną projektu.

## POSADZKI

Posadzki kondygnacji podziemnej budynku wykonać na gruncie, zgodnie z projektem architektonicznym.

Warstwy izolacyjne oraz wykończeniowe wg opisu architektonicznego.

W posadzkach projektuje się wykonać szczeliny stykowe (robocze). Należy wykonać dylatacje obwodowe posadzek z użyciem rozwiązań systemowych np. z wykorzystaniem taśm brzegowych gr. 2-3 mm.

W przypadku pomieszczeń większych niż 30m2 należy wykonywać szczeliny skurczowe pozorne. Szczeliny pozorne należy wykonać, jako nacięcia o szerokości 3-4mm do głęb. 1/3 grubości posadzki w czasie 10-30 godz. po zabetonowaniu. Wypełnienie dylatacji po uzyskaniu przez beton projektowanej wytrzymałości przy użyciu sznura uszczelniającego i masy dylatacyjnej.

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu.

## TRYBUNY

Projektuje się trybunę żelbetową, monolityczną z betonu  C25/30 (B30) i zbrojone stalą zbrojeniową A-IIIN. Konstrukcja składa się z dwóch części. Pierwsza składa się z konstrukcji płytowo-żebrowej: głównych płyt, żeber poprzecznych oraz belek opartych na słupach. Druga jest płytą monolityczną o grubości 15cm opartą na ścianach nośnych

## RAMA STALOWA

Ramę salową na trybuna projektuję się z profilu IKS 1500-4 ze stali S355J2. Rama ma rozpiętość ok. 41m, znajduję się w części budynku z widownią. Stanowi ona konstrukcję wsporczą dachu. Bezpośrednio na niej opierają się płatwie dachowe. Założono zamocowanie przegubowe w stopach fundamentowych. Ramę należy zabezpieczyć antykorozyjnie po przez malowanie oraz zabezpieczyć przeciwpożarowo poprzez obudowanie. Szczegóły przedstawiono w opracowaniu architektonicznym.

## DACH STALOWY

Konstrukcję dachu nad częścią budynku z widownią stanowią płatwie wykonane z profilu IPE220 ze stali  S235 w rozstawie 3,3m. Oparta są one na ramie stalowej oraz belce żelbetowej. Płatwie należy zabezpieczyć antykorozyjnie po przez malowanie.

## DYLATACJA

Zakłada się oddylatowanie nowoprojektowanej części budynku od części istniejącej dylatacja zgodnie z projektem architektury.

## PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA

W projektowanej przebudowie wraz z rozbudową planuje się rozebranie istniejącej północno zachodniej ściany hali wraz z istniejącymi wrotami i dobudowanie na całej szerokości budynku trzech segmentów, z których skrajne będą dobudowane bezpośrednio do istniejących przybudówek, a część wewnętrzna stanowiąca głównie widownie ma być częściowo wbudowana widownią w istniejącą hale. Projektowany środkowy segment będzie budynkiem wyższym od istniejącego. W zależności od położenia różnica będzie wynosić od 1,00 do 1,40m. Z uwagi na powyższe na połaci budynku istniejącego przewidziano dodatkowe obciążenia od kumulacji worków śnieżnych.

Z uwagi na powyższe zakłada się wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu po przez zagęszczenie płatwi dachowych zgodnie z Orzeczeniem Technicznym.

Dodatkowe płatwie zaprojektowano z profilu RK100x100x3. Dodatkowo należy zdemontować i wymienić blachę trapezową na odcinku 5m na blachę T50-0,70 w układzie wieloprzęsłowym.

### ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE

Przewidziane do rozbiórki ściany hali należy rozbierać kolejnymi warstwami, od góry do poziomu podłogi, odspajając pojedyncze jej elementy, w celu możliwie maksymalnego odzyskania materiału. Do pracy rozbiórkowej należy wykorzystać lekkie rusztowania przestawne. Rozbiórka poprzez przewrócenie jest niedopuszczalna. Materiał z rozbiórki należy usuwać etapami, aby nie zalegał na posadzce.

Szczegółowe opracowanie prac rozbiórkowych i remontowych znajduję się w opracowaniu architektonicznym.

### UWAGI

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty musza być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów.

Całość prac należy wykonać zachowując dużą ostrożność i warunki b.h.p..

Podczas realizacji robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do stosowania, Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

W czasie realizacji robót budowlanych przestrzegać należy wymagań zawartych w Załączniku Nr 3 do Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji, i oceny jej czytelności, spójności oraz jej wzajemnego skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego pośrednictwem Pracownię Projektową.

Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami).

Nie wyklucza się istnienia w ziemi nienaniesionych geodezyjnie i niezidentyfikowanych sieci i urządzeń podziemnych,

Prace wyburzeniowe należy prowadzić w sposób niezagrażający istniejącemu obiektowi. Dobór technologii rozbiórki należy uzgodnić z inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do jej wykonywania.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest do sprawdzenia całości dokumentacji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyżowania się oraz styku poszczególnych instalacji i substancji budowlanej. W razie występowania kolizji nieujawnionej w dokumentacji - należy miejsca kolizyjne zgłosić inspektorowi nadzoru i projektantowi przed przystąpieniem do wykonawstwa. Wszelkie prace wynikające z konieczności demontażu elementów kolidujących wykonanych bez koordynacji z innymi branżami i bez zgłoszenia inspektorowi nadzoru będą obciążały wykonawcę. W takiej sytuacji kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania w formie szkicu wysokościowego (lub lokalizacyjnego) sieci kolidujących, z podaniem ich parametrów wymiarowych, wysokościowych lub lokalizacyjnych, wynikających z projektu oraz zastanych w miejscu wykonawstwa, projektant jest zobowiązany, po otrzymaniu w/w informacji, do niezwłocznego uzgodnienia rozwiązania projektowego,

Zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikające z warunków zastanych w istniejącej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjętych rozwiązań technicznych, lub w celu uniknięcia kolizji) podlegają uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierującymi pracami wszystkich branż, na które mogą mieć wpływ, a następnie z generalnym projektantem,

Zmiany realizacyjne, wywołujące konieczność zmian w dokumentacji w zakresie nieobjętym nadzorem autorskim będą przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych,

Wykonawcy i dostawcy urządzeń lub technologii są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej, jakości i trwałości oraz wymaganych przez Zamawiającego i ustalonych w kontrakcie parametrów technicznych i technologicznych dostarczanych produktów. Jeżeli rozwiązania projektowe określają te parametry w sposób niewystarczający, zbyt ogólny, niezgodny z obowiązującymi przepisami szczególnymi, wymaganiami Zamawiającego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych wyjaśnień lub uzgodnień przed rozpoczęciem prac,

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na budowę aktualnych atestów i certyfikatów na wszystkie zastosowane materiały budowlane, zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w kontrakcie,

Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty potwierdzające wymaganą w projekcie klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydana przez uprawnione jednostki naukowo badawcze,

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania „danych techniczno ruchowych” oraz „karty zgodności produktu” dla wszystkich zastosowanych urządzeń wymagających tego typu dokumentów /dla celów odbiorowych/,

W odniesieniu do elementów stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, parapetów, krat, itp., obowiązuje zasada sprawdzenia rzeczywistych wymiarów powykonawczych otworów, w których mają być one osadzone. Wrota i drzwi nie mogą mieć wymiarów (szerokości i wysokości) mniejszej, niż założona w projekcie,

Przed przystąpieniem do odbiorów i rozruchów obowiązuje wykonanie dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z załączeniem niezbędnych certyfikatów i uzgodnień oraz innych dokumentów wymaganych dla wbudowanych materiałów, urządzeń lub technologii przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy),

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w skład, której wchodzą: odbiór końcowy oraz odbiory częściowe prac zanikających) potwierdzanej protokolarnie.

Jeżeli odbierany zakres prac wykonywany był przez niezależnych wykonawców lub podwykonawców różnych branż, to ich umocowani przedstawiciele winni uczestniczyć w takich odbiorach technicznych,

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w/w procedury także z udziałem upoważnionych przedstawicieli dostawców urządzeń lub technologii, jeżeli jest niezbędnym warunkiem uzyskania gwarancji,

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia poprawności robót budowlanych oraz montażu zabudowywanych urządzeń i instalacji przez odpowiednich inspektorów nadzoru,

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozruchów i regulacji wszystkich urządzeń i instalacji, do ich czasowej eksploatacji we współpracy z odpowiednimi służbami inwestora w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania i funkcjonowania. Regulację wszystkich instalacji uznaje się za zakończoną po pełnym jej uruchomieniu oraz po uzyskaniu parametrów technicznych i technologicznych założonych w projekcie ( pisemnym potwierdzeniu w protokołach rozruchowych),

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji użytkowania obiektu w rozbiciu na poszczególne branże oraz do zapewnienia niezbędnego szkolenia i instruktażu przedstawicieli przyszłego użytkownika obiektu - wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementów. Instrukcja powinna zawierać:

- Opis pracy instalacji,

- Wymagane ustawienie,

- Opis wymaganych parametrów,

- Opis typowych stanów awaryjnych i sposób postępowania w stanach awaryjnych,

- Wytyczne eksploatacyjne i przeglądowe,

- Specyfikacja warunków niezbędnych dla uzyskania pełnej gwarancji,

- Instrukcja branży budowlanej powinna zawierać wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i częstotliwość konserwacji zastosowanych materiałów i technologii.